Темы для самостоятельной работе  обучающихся группы 1118

по дисциплине: «Техническая механика»

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту danckin-55@yandex.ru

в соответствии с указанными сроками

Преподаватель Данькин В.П.

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 18.05. 2020 – 23. 05. 2020 |  |  |
| 1. | Тема 3.7. Соединения деталей машин. Практическая работа № 18 № 18. Расчет резьбового соединения | Выполнить задание. Задача №1. Стальные полосы соединены с помощью двух болтов, поставленных в отверстия с зазором, и нагружены постоянной сдвигающей силой F = 2,8 кН. Соединение неответственное. Затяжка неконтролируемая. Определить размеры резьбы болтов. Задача 2. Определить диаметр резьбовой части вала, на конце которого между двумя шайбами посредством сил трения, возникающих при затяжке гайки, зажата дисковая пила (рис.1). Сопротивление резанию Q, диаметр пилы D1, средний диаметр шайб D2. Материал вала – сталь Ст5. нагрузка постоянная. Данные брать из таблицы 4. Рис.1. Крепление дисковой пилы Таблица 1. Исходные данные для задачи 2 Вариант; Q, кН; D1, м; D2, м. 1; 20; 0,9; 0,16. 2; 25; 0,85; 0,15. 3; 30; 0,75; 0,14. 4; 35; 0,7; 0,14. 5; 40; 0,65; 0,13. 6; 45; 0,6; 0,13. 7; 50; 0,50; 0,13. 8; 55; 0,50; 0,12. 9; 60; 0,45; 0,12. 0; 65; 0,4; 0,11. |
| 2. | Продолжение темы 3.7. Соединения деталей машин | Выполнить конспект по теме. Изучаемые вопросы: 1. Применение разъемных и неразъемных соединениях в машиностроении Ответить на вопросы Тест 1. К группе разъемных соединений относится(ятся) … 1. заклепочное 2. резьбовое 3. профильное 4. прессовое 2. К группе разъемных соединений относится(ятся) … 1. штифтовое 2. клиновое 3. сварное 4. соединение с натягом 3. К группе неразъемных соединений относится(ятся) … 1. заклепочное 2. резьбовое 3. профильное 4. прессовое 4. К группе неразъемных соединений относится(ятся) … 1. штифтовое 2. клиновое 3. сварное 4. соединение с натягом 5. Основными деталями резьбового соединения являются … 1. валы, опоры, шплинты 2. винты, гайки, шпильки 3. оси, втулки, шпонки 4. балки, зубья, штифты 6. Профилем, используемым в крепежных резьбах, является … 1. треугольный 2. круглый 3. трапецеидальный 4. прямоугольный 7. Шпоночное соединение - это… A. соединение вала и отверстия с помощью шлицов и впадин радиально расположенных на поверхности; B. соединение охватывающей и охватываемой детали для передачи крутящего момента; C. разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или спиральной поверхности; D. неразъёмное соединение деталей при помощи шпонки; E. неподвижное соединение деталей, предотвращающее самоотвинчивание крепежных деталей. 8. Шпоночное соединение служит для… A. передачи крутящего момента от вала к ступице или наоборот; B. компенсации изменений длины карданного вала; C. непосредственного сочленения двух деталей; D. для передачи мощности от двигателя к рабочей машине; 9. Какие соединения называют разъемными? 10. Какие соединения называют неразъемными? |
| 3. | 1. В.А. Ивченко. Техническая механика. М.: Инфра - М, 2016. 2. А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. Детали машин. М.: Академия, 2016. 3. Интернет-ресурс. Форма доступа: ru.wikipedia.org | Изучение учебного материала по теме |

Преподаватель ___________ /Данькин В.П./