ГБПОУ  «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работе  обучающихся группы 1218

по дисциплине ОП. 03  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И  ЭЛЕКТРОНИКА

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту antonenko.anatoly@mail.ru

Преподаватель Антоненко Анатолий Ефимович

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 04 - 16.05.2020г. |  |  |
| 1 | 2.2.2 Решение задач по расчёту выпрямителей | Выполнить электрическую схему однофазного, однополупериодного выпрямителя с трансформатором и рассчитать выпрямитель для следующих условий. Действующее напряжение на вторичной обмотке трансформатора 20 Вольт, сопротивление нагрузки 10 Ом. Рассчитайте обратное максимальное напряжение и максимальный средний прямой ток для выпрямительного диода и по этим значениям выберите марку выпрямительного диода. Для каждого следующего за первым студентом по списку журнала, напряжение на вторичной обмотке трансформатора увеличивать на 1 Вольт, а сопротивление нагрузки уменьшить на 0,5 Ома Ответить на вопросы: 1.Назовите основные параметры выпрямителей? 2.Назовите виды однофазных выпрямителей? 3.Назовите виды трёхфазных выпрямителей? 4. Как выбрать выпрямительные диоды для конкретных условий? |
| 2 | 2.3.1 Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и избирательные усилители | Выполнить: конспект об усилителях. Выполнить электрическую схему усилителя на биполярном транзисторе с ОЭ. Построить выходные вольтамперные характеристики для биполярного транзистора, на котором построен усилитель и на ней построить нагрузочную линию (условно без расчетов) Ответить на вопросы: 1.Что такое усилитель и их классификация? 2.Назовите основные параметры усилителя? 3.Где применяют усилители? |
| 3 | 2.4.1 Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные измерительные приборы. Электронный вольтметр. | Составить краткий конспект, начертить схему LC- генератора, RC- генератора, мультивибратора, триггера. электронного измерительного прибора, электронного вольтметра. |
| 4 | 2.5.1 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, логических элементов. | Составить краткий конспект об электронных устройствах автоматики и вычислительной техники. Описать работу электронных реле и логических элементов и, или, не. |
| 5 | 2.5.2 Принцип действия, особенности и функциональные возможности регистров, дешифраторов, сумматоров | Составить краткий конспект об цифровых устройствах: регистрах, дешифраторах, сумматорах |
| 6 | 2.6.1 Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством, в информационно-измерительных системах, в технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров. | Составить краткий конспект о микропроцессорах и микро – ЭВМ. Выполнить упрощенную схему структуры микро – ЭВМ. |
| Консультации к экзамену 4 часа |  |  |

Источники (в т.ч. интернет-ресурсы):

1.Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательский центр  «Академия», 2017. – 480 с

2.Электротехника и электроника Под ред.Б.И. Петленко Учебник 5-е издание, стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014 . – 320 с.

Интернет - ресурсы:

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru

- Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

- Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

Преподаватель: А.Е. Антоненко