ГБПОУ  «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работе  обучающихся группы 1318

по МДК 05.02 Технология электромонтажных работ

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту danckin-55@yandex.ru

Преподаватель Данькин В.П.

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | 13.04-25.04.2020 Тема 2.6. Работа с элементами электрических схем (4 часа) | Выполнить конспект по теме. Изучаемые вопросы: 1. Резисторы. Конденсаторы. Катушки индуктивности и трансформаторы. Типы переключателей и выключателей. Электрические соединители, электромагнитные реле, магнитные пускатели, автоматические выключатели. Элементы электромеханических приборов и систем (2 часа). 2. Монтаж радиодеталей и узлов общего назначения. Монтаж радиоэлементов на печатных платах. Способы соединения резисторов и конденсаторов (2 часа). Ответить на вопросы - В чем заключается отличие контактора от магнитного пускателя? - Опишите устройство и принцип работы магнитного пускателя. - Для чего предназначены электромагнитные реле? - Для чего предназначены автоматические выключатели? - Для чего предназначены тепловые реле? Выполнить тест Вопрос № 1 Основной характеристикой резисторов является ... 1. номинальное сопротивление 2. номинальная емкость 3. номинальная мощность рассеяния 4. номинальное напряжение Вопрос № 2. Верны ли утверждения? Ответьте ДА или НЕТ. 1. Переменные резисторы имеют простую конструкцию. Проводящий слой наносится на изолирующий цилиндр, на торцах которого расположены выводы. 2. Чем меньше площадь поверхности резистора, тем лучше осуществляется теплоотвод и он меньше нагревается. 1. 1. Да. 2. Нет. 2. 1. Да. 2. Да. 3. 1. Нет. 2. Да. 4. 1. Нет. 2. Нет Вопрос № 3. Работа трансформатора основана на явлении … а) вращающегося магнитного поля; б) взаимоиндукции; в) взаимодействия токов в обмотках; г) возникновения вихревых токов. Вопрос № 4. Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения, называется … а) первичной; б) вторичной; в) нагрузкой; г) потребителем. Вопрос № 5. Обмотку низшего напряжения трансформатора делают из … сечения а) медного провода большого; б) медного провода малого; в) алюминиевого провода большого; г) алюминиевого провода малого. Вопрос № 6. Что из перечисленного не относится к коммутационным аппаратам 1. магнитный пускатель 2. рубильник 3. пакетный выключатель |
| 2 | 27.04-30.04.2020 Тема 2.7. Монтаж электропроводок (2 часа) Практическая работа № 12. Монтаж электропроводки в распределительной коробке | Задание для практической работы приведено в приложении 1 |
|  | - Пантелеев В. Н. Основы автоматизации производства. - М.: Академия, 2017. - Шишмарев В.Ю.- Автоматизация технологических процессов (11-е изд.), учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2017 3. Интернет-ресурсы: 1. http://techlibrary.ru/. 2. http://www.ict.edu.ru | Изучение учебного материала по теме |

Преподаватель ___________ /Данькин В.П./

Приложение 1

ЗАДАНИЯ ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

Текст задания:  Монтаж открытой электропроводки в распределительной коробке разработать: а) принципиальную электрическую схему по рабочей схеме задания;

б) монтажную схему соединений в распределительной коробке;

Рабочие схемы

А

В

С

С

В

А

~

Работа  11

АА

В

С

А

~

Работа 12

~

А

А

Работа 14

~

А

В

А

В

В

Работа 15

А

В

В

А

В

Работа 16

Л2

В

А

А

В

А

В

~

Работа 13

~