ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО

МДК 05.02 Технология электромонтажных работ

ЧАСТЬ 1

В каждом вопросе указать один правильный ответ

1. Виды измерительных приборов:

а) аналоговые и цифровые

б) приведенные

в) деформирующие

2. Погрешность измерения:

а) погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях

б) отклонение результата от истинного значения измеряемой величины

в) разность показаний прибора в единицу времени

3. Непосредственные прямые измерения:

а) длина, давление, температура, промежутки времени

б) объём, масса, плотность

в) расход по переменному перепаду давления

4. Поверка приборов:

а) тарировка шкалы образцового прибора

б) периодическое сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых

в) обследование и определение погрешности поверяемого прибора

5. Калибровка — это:

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью;

3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

6. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

1) обязательный характер;

2) добровольный характер;

3) заявительный характер;

4) правильного ответа нет.

7. Основной характеристикой резисторов является ...

1. номинальное сопротивление

2. номинальная емкость

3. номинальная мощность рассеяния

4. номинальное напряжение

8. Верны ли утверждения? Ответьте ДА или НЕТ.

1. Переменные резисторы имеют простую конструкцию. Проводящий слой наносится на изолирующий цилиндр, на торцах которого расположены выводы.

2. Чем меньше площадь поверхности резистора, тем лучше осуществляется теплоотвод и он меньше нагревается.

1.  1. Да. 2. Нет.

2. 1. Да. 2. Да.

3. 1. Нет. 2. Да.

4. 1. Нет. 2. Нет

9. Эксплуатация приборов КИП с просроченным сроком поверки

А. не допускается

Б. допускается в случае, если данные приборы не установлены на узлах коммерческого

10. Какова периодичность поверки оборудования КИП?

А. Раз в год

Б. В соответствии с предписаниями изготовителя

В. В соответствии с предписаниями изготовителя, но для узлов коммерческого учета раз в год.

11. Подключение питающего кабеля 220В для запитки щита КИП осуществляется

А. к верхним губкам автоматического выключателя в щите КИП

Б. к нижним губкам автоматического выключателя в щите КИП

В. место подключения определяется конструкцией щита

12. Как изменится омическое сопротивление термометра сопротивления при увеличении температуры измеряемой среды?

А. Увеличится

Б. Уменьшится

В. Не изменяется

13. Электропроводкой называют совокупность

1. проводов и кабелей

2.  крепления проводов и кабелей,

3. светильники

4.  поддерживающие и защитные конструкции проводов и кабелей.

5. поддерживающие и защитные конструкции светильников.

14. Работа трансформатора основана на явлении …

а) вращающегося магнитного поля;

б) взаимоиндукции;

в) взаимодействия токов в обмотках;

г) возникновения вихревых токов.

15. Что из перечисленного не относится к коммутационным аппаратам

1. магнитный пускатель

2. рубильник

3. пакетный выключатель

16. Классификация датчиков по принципу действия:

а) гравитационные, гидравлические, объёмные

б) скоростные, массовые, электрические

в) пневматические, гидравлические, электрические

17. К приборам для измерения давления относятся:

а) мановакуумметры

б) тягомеры

в) пирометры

г) барометры

д) манометры

18. Измерение тока в цепи производят путем

А. включением амперметра в разрыв цепи

Б. включением амперметра параллельно цепи допустимы

ЧАСТЬ 2

19. Опишите принцип работы представленной схемы с датчиком давления.

20. Назовите в приведенной схеме элемент  КК и его назначение.

Критерии оценки

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 18-20 | Отлично |
| 14-17 | Хорошо |
| 10-13 | Удовлетворительно |
| Менее 10 | Неудовлетворительно |