ГБПОУ  «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работе  обучающихся группы 1318

по МДК 05.02 Технология электромонтажных работ

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту danckin-55@yandex.ru

Преподаватель Данькин В.П.

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 1.06.2020 -6.06.2020 |  |  |
| 1. | Практическая работа № 16. Изучение устройства и принципа работы тепловых реле. | Работу выполнить согласно приложения 1 (смотри приложение 1) |
| 2. | Тема 2.8. Организация и порядок проведения поверки средств измерений | Выполнить конспект по теме. Учебные вопросы: 1. Общие сведения о поверке. Организация и порядок проведения поверки. 2. Проверка приборов в статическом режиме. Необходимые условия поверки. 3. Образцовые приборы и оборудование для проведения поверки приборов. |
| 3. | Тема 2.8. Организация и порядок проведения поверки средств измерений (продолжение) | Выполнить конспект по теме. Учебные вопросы: 1. Последовательность сборки схемы для проведения испытаний приборов. Алгоритм поверки. 2. Поверка контрольно-измерительных приборов: амперметров, вольтметров. |
| 8.06.2020 -13.06.2020 |  |  |
| 4. | Практическая работа № 18. Поверка контрольно-измерительных приборов для электротехнических измерений. | Изучить учебный материал по теме практической работы . Выполнить тест 1. Виды измерительных приборов: а) аналоговые и цифровые б) приведенные в) деформирующие 2. Поверка приборов: а) тарировка шкалы образцового прибора б) периодическое сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых в) обследование и определение погрешности поверяемого прибора 3. Непосредственные прямые измерения: а) длина, давление, температура, промежутки времени б) объём, масса, плотность в) расход по переменному перепаду давления 4. Классификация датчиков по принципу действия: а) гравитационные, гидравлические, объёмные б) скоростные, массовые, электрические в) пневматические, гидравлические, электрические 5. Погрешность измерения: а) погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях б) отклонение результата от истинного значения измеряемой величины в) разность показаний прибора в единицу времени 6. Приборы для измерения избыточного давления и вакуума: а) мановакуумметры б) тягомеры в) пирометры Вставить пропущенные слова 8. Поверка контрольно-измерительных приборов (в частности, переносных и стационарных сигнализаторов и газоанализаторов) должна производиться …. в три месяца. 9. Поверка средств измерений: совокупность операций, выполняемых органами государственной службы с целью …и подтверждения … средства измерений установленным техническим требованиям 10. Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает: более точный контроль …. погрешности средств измерения |
| 5. | Тема 2.9. Организация и порядок проведения калибровки и испытаний средств измерений. | Выполнить конспект Изучаемые вопросы: 1. Терминология, общие положения организации и порядка проведения калибровки. |
| 15.06.2020 -20.06.2020 |  |  |
| 6. | Тема 2.9. Организация и порядок проведения калибровки и испытаний средств измерений. (продолжение темы ) | Выполнить конспект. Изучаемые вопросы: 1. Виды испытаний КИП и А. |
| 7. | Самостоятельная работа № 4. Тема: Проверка и наладка электрооборудования. Проверка коммутационных приборов и аппаратов. | Работу выполнить согласно приложения 2 |
| 8. | Практическая работа № 20. Измерение сопротивления изоляции. | Задание смотри файл МДК 05.02 Практическая работа |
| 22.06.2020 -27.06.2020 |  |  |
| 9. | Практическая работа № 8. Составления принципиальных и монтажных схем электротехнических устройств. | Согласно ранее изученного материала составить электрическую принципиальную схему нереверсивного управления электроприводом. Используя электрическую схему разработать монтажную схему и таблицу соединений электрических элементов. Пример выполнения задания смотри в ранее изученной теме 2.7. Работа с элементами электрических схем |
| 10. | Дифференцированный зачет | Смотри файл Гр. 1318 ДФ по МДК 05.02 |
| 11. | - Пантелеев В. Н. Основы автоматизации производства. - М.: Академия, 2017. - Шишмарев В.Ю.- Автоматизация технологических процессов (11-е изд.), учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2017 3. Интернет-ресурсы: 1. http://techlibrary.ru/. 2. http://www.ict.edu.ru | Изучение учебного материала по теме |

Приложение 1

Практическая работа № 16

«Изучение устройства и принципа действия теплового реле»

Цель работы: изучить принцип действия и конструкцию теплового реле серии РТ.

1. Порядок выполнения работы

1.1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями;

1.2. Составить отчет, содержащий:

- цель работы;

- общий вид теплового реле РТ;

- описание устройства и принципа действия теплового реле РТ;

- ответы на контрольные вопросы.

2. Краткие теоретические сведения

Биметаллические тепловые реле получили очень широкое применение в качестве реле защиты электродвигателей (главным образом переменного тока) от недопустимого перегрева при длительных перегрузках. Надёжность и эффективность этой защиты достигаются при совпадении временных характеристик по нагреву у реле и у двигателя.

Основным элементом теплового реле является биметаллическая пластинка, которая состоит из двух, прочно сваренных между собой по всей поверхности металлов, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. Слой металла, имеющий меньший коэффициент линейного расширения – пассивный, а слой с большим коэффициентом – активный. При нагревании биметалла активный слой удлиняется на большую величину, чем пассивный, т.е. пластина изгибается в сторону пассивного слоя.

Величина прогиба и усилие, развиваемое биметаллической пластиной, прямо пропорционально разности коэффициентов линейного расширения. Поэтому, для активного слоя применяются материалы с возможно большим коэффициентом линейного расширения, а для пассивного – с меньшим.

Биметаллические пластины могут нагреваться током, проходящим непосредственно по пластинам (непосредственный нагрев), а также от отдельных нагревательных элементов (косвенный нагрев) или применяется сочетание непосредственного и косвенного нагрева (комбинированный нагрев).

При непосредственном нагреве широкое регулирование тока срабатывания осуществляется подбором соответствующих сопротивлений (шунтов), включаемых параллельно биметаллической пластине.

При косвенном нагреве ток срабатывания реле можно регулировать в широких пределах заменой нагревательных элементов. Регулирование тока срабатывания в небольших пределах достигается изменением величины прогиба биметаллической пластины и условия, развиваемого биметаллической пластиной.

Основные требования предъявляемые к конструкциям тепловых реле, - малая зависимость уставки тока срабатывания от температуры окружающей среды и скачкообразное переключение контактов. Первое требование обычно удовлетворяется путём повышения рабочей температуры биметаллического устройства, при котором оно срабатывает. Второе требование обычно удовлетворяется с помощью пружин – цилиндрических, винтовых или пластинчатых.

Рис. 1. Тепловое реле типа РТ:

а –  конструктивное исполнение, б – графическое обозначение  теплового реле на схемах, в – его контактов

а)

б)

в)

Биметаллическая пластина должна при токе перегрузки двигаться достигнуть температуры срабатывания за такое время, в течении которого двигатель может выдерживать данную перегрузку. Поэтому одной из основных характеристик теплового реле является времятоковая характеристика, показывающая, как изменяется

время срабатывания реле при изменении тока. В общем случае времятоковая характеристика имеет гиперболический характер. Чем больше ток в цепи, тем быстрее нагревается биметаллическая пластина до температуры срабатывания и быстрее срабатывает реле.

Принципиальная схема теплового реле приведена на рис. 1. Рабочий ток, проходя по нагревателю 1, нагревает биметаллическую пластину 2, вызывая ее изгиб. Пластина опирается на винт 3 защелки 4, которая удерживает скобу 5, не позволяя ей повернуться под действием пружины 6 против часовой стрелки. Однако при превышении током допустимого значения изгиб биметаллической пластины 2 оказывается настолько значительным, что защелка опускается вниз и освобождает скобу 5, которая, повернувшись против часовой стрелки, поднимает подвижной контакт 8 относительно неподвижного контакта 9, размыкая электрическую цепь катушки контактора или магнитного пускателя (см. рис. 5 позиция КК). В результате двигатель будет отключен от сети. Через 1 — 1,5 мин биметаллическая пластина остынет и вернется в свое прежнее состояние. Для возврата скобы 5 в исходное положение, при котором контакты реле вновь окажутся замкнутыми, следует нажать на кнопку 7.

Таким образом, при перегрузке двигателя срабатывают тепловые реле, их контакты размыкаются, и катушка контактора КМ оказывается отключенной. Это приводит к размыканию

Контрольные вопросы

1. Для каких целей применяются тепловые реле?

2. Что представляет собой биметаллическая пластина?

3. Какие виды нагрева биметаллических пластин применяются в тепловых реле?

4. Как регулируется ток срабатывания теплового реле?

5. Срабатывает ли тепловое реле с номинальным током 5 А, если по нему доходит ток 6 А?

6. Почему время срабатывания теплового реле уменьшается при увеличении входящего по нему тока?

7. Какие контакты имеет тепловое реле?

Приложение 2

Самостоятельная работа № 4

Тема: Проверка и наладка электрооборудования. Проверка коммутационных приборов и аппаратов.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Задание: Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к опросу по теме, оформление отчетов по практической и лабораторным работам и подготовка к защите, подготовка к опросу. Начертите схему проверки сопротивления изоляции автоматического выключателя АП-50-ЗМТ.

В результате изучения раздела студент должен:

- иметь представление о проверке коммутационных приборов, бесконтактных магнитных пускателях и тиристорных станциях управления;

- знать методы проверки и настройки контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных и тепловых реле, автоматических выключателей, коммутационных приборов;

- уметь выполнять простейшие виды работы по проверке аппаратов напряжением до 1000В.

Методические рекомендации по проработке конспектов и учебной литературы:

Коммутационные приборы и аппараты проверяются на заводах-изготовителях. Но в процессе транспортировки и хранения контактная система аппаратов, обмотки приборов могут повреждаться.

Поэтому при монтаже и наладке производят визуальный осмотр (ревизию), а также выполняют некоторые замеры. Следует знать нормативные значения, «сопротивления изоляции» аппаратов, требование к контактам, настройку их на параметры схем, а также уметь производить проверку технических характеристик.

Вопросы для самоконтроля

1. Что проверяется при визуальном осмотре коммутационных аппаратов?

2. Что такое «вжим» контакта? Как его проверить?

3. Какие требования предъявляются к подвижным и неподвижным контактам 3-полюсных рубильников?

4.Как настроить тепловое реле магнитного пускателя на соответствующий ток срабатывания?