ЗАДАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО

МДК 05.03 Осуществление ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики

В каждом вопросе указать один правильный ответ

1.Электрические исполнительные механизмы подразделяются:

А. электромагнитные и электродвигательные

Б. электрогидравлические

В. пневматические

Г. гидравлические

2.Несправности КИП подразделяются на:

А. механически

Б. электрические

В. механические и электрические

3. Автоматические потенциометры предназначены для :

А. измерения температуры;

Б. измерения, записи и регулирования температуры или других величин, преобразуемых с помощью датчиков в напряжении постоянного тока;

В. преобразование величины сопротивления термометра в унифицированный сигнал постоянного тока;

Г. измерения давления.

4. На компенсационном методе измерения ЭДС основана:

А. работа автоматических потенциометров;

Б. работа полупроводникового усилителя;

В. работа пирометра;

Г. работа милливольтметра.

5. Существуют виды ремонтов:

А. Текущий, капитальный

Б. Средний, текущий

В.Текущий, средний, капитальный полный, частичный

6. Периодичность проверки технических манометров

1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в 3 года

1 раз в 4 года

7. Что делает датчик?

А. дает показания

Б. измеряет физическую величину

В. преобразовывает физическую величину в числовой код

Г. преобразовывает физическую величину в электрическую

8. Отметьте, что является датчиками температуры

А. манометр

Б. термометр

В. термопара

Г. термопереключатель

Д. термометр сопротивления

9. Отметьте, что является датчиками давления:

А. манометр

Б. потенциометр

В. гигрометр

Г. поплавковый прибор

10. Отметьте, что является датчиками уровня? Приборы:

А. манометрические

Б. контактные

В. безконтактные

Г. поплавковые

11. Какова периодичность поверки оборудования КИП?

А. Раз в год

Б. В соответствии с предписаниями завода изготовителя

В. В соответствии с предписаниями изготовителя, но для узлов коммерческого учета раз в год

12. Что такое шильдик?

А. Герметизированный кабельный ввод

Б. Крепежный элемент

В. Идентификационная табличка

13. Какой контакт реле обозначается буквами NO?

А. Вывод обмотки реле

Б. Нормально замкнутый контакт контактной группы

В. Нормально разомкнутый контакт контактной группы

14. Подключение питающего кабеля 220В для запитки щита КИП осуществляется

А. к верхним губкам вводного автоматического выключателя в этом щите КИП

Б. к нижним губкам вводного автоматического выключателя в этом щите КИП

В. место подключения определяется конструкцией этого щита КИП

15. Капитальный ремонт предусматривает собой:

А. Частичную разборку

Б. Полную разборку

В. Частичную и полную разборку

Г. Толька внешний осмотр

Критерии оценки

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 13-15 | Отлично |
| 10-12 | Хорошо |
| 7-9 | Удовлетворительно |
| Менее 7 | Неудовлетворительно |