ЭЛЕКТРОННО - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ НА ТРАНЗИСТОРАХ И ТИРИСТОРАХ

Электронные ключи и их преимущества

Для коммутации (переключения) электрических цепей применяются как контактные, так и бесконтактные устройства. В контактных устройствах переключающим элементом является механический контакт. Контактные переключающие устройства имеют серьёзные недостатки к основным из которых относятся: механический износ контактов, выгорание контактов, окисление контактов, искрение при работе (что увеличивает взрыво- и пожароопасность, низкое быстродействие.

Управление нагрузкой с помощью контактного устройства S

Этих недостатков лишены электронные коммутирующие устройства. Их наиболее часто выполняют с применением транзисторов и тиристоров.

Транзисторы и тиристоры в закрытом состоянии имеют высокое сопротивление (что соответствует разомкнутому контакту). А в открытом – сопротивление близкое к нулю (то соответствует замкнутому контакту). Управляя открытием и закрытием транзисторов и тиристоров можно управлять изменением тока и напряжения в нагрузке. При открытом транзисторе или тиристоре ток через нагрузку протекает, а при закрытом – нет. В качестве нагрузки могут быть различные устройства: осветительные приборы, электронагреватели, электродвигатели, различные электронные устройства.

На базе транзисторов и тиристоров создаются электронные ключи, которые обеспечивают высокое быстродействие переключения. Электронные ключи применяются во многих устройствах автоматики (например, в твёрдотельных реле, бесконтактных путевых переключателях, бесконтактных пускателях, инверторах, преобразователях частоты и других устройствах).

Электронный ключ на транзисторе

Изменение состояния ключа происходит под действием входного управляющего напряжения Uу, при этом низкое значение входного сигнала соответствует закрытому состоянию транзистора (ток не протекает через нагрузку), а высокий уровень входного сигнала открытому состоянию транзистора (ток  протекает через нагрузку).

Транзисторы

В современных электронных устройствах широкое распространение получили ключи на полевых транзисторах.

Основными преимуществами полевых транзисторов являются следующие:

- Очень высокое входное сопротивление и малые входной ток и мощность.

- Малое сопротивление в открытом состоянии и очень большое в закрытом.

- Малое сопротивление в открытом состоянии даёт возможность коммутировать большие токи (порядка сотен ампер), при этом не происходит чрезмерного нагрева транзистора.

- Высокая скорость переключения (более 20 кГц).

- Сопротивление открытого транзистора имеет положительный температурный коэффициент, то есть при увеличении температуры его сопротивление увеличивается. Эта особенность позволяет включать транзисторы параллельно, при этом более нагруженный транзистор, нагреваясь, увеличивает своё сопротивление и ток распределяется в менее нагретые транзисторы, то есть осуществляется самовыравнивание токов.

Высокочастотные транзисторы можно разделить на три основные группы:

• Биполярные транзисторы (LTR)

• Униполярные полевые МОП-транзисторы (MOS-FET)

• Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT)

Сегодня MOSFET вытеснили практически все другие управляемые полупроводниковые приборы в области преобразователей электрической энергии малой и средней мощности.

В настоящее время наиболее широко используются транзисторы IGBT, поскольку в них управляющие свойства транзисторов MOS-FET сочетаются с выходными свойствами транзисторов LTR; кроме того, они имеют надлежащий диапазон мощностей, подходящую проводимость и частоту коммутации, что позволяет значительно упростить управление современными преобразователями частоты.

В преобразователях большой мощности лидирующие позиции занимают IGBT транзисторы, а также некоторые виды тиристоров.

В случае транзисторов IGBT как элементы инвертора, так и средства управления инвертором помещаются в опрессованный модуль, называемый "интеллектуальным силовым модулем" (IPM).

Электронный ключ на тиристоре

Схема управления СУ обеспечивает подачу управляющего сигнала на управляющий электрод. Под воздействием управляющего сигнала тиристор открывается, и через нагрузку будет протекать ток.

Тиристоры

Широкое распространение для реализации электронных ключей наряду с транзисторами получили тиристоры.

Тиристорами называются управляемые полупроводниковые приборы на основе многослойных (4 слоя и более) p-n структур, способных под действием сигнала управления переходить из закрытого (непроводящего) состояния в открытое (проводящее).

Получили распространение следующие типы тиристоров:

-динисторы

-тринисторы

-симмисторы

Все они могут находиться в открытом и закрытом состоянии, причём в закрытом состоянии они не проводят ток ни в одном направлении, а в открытом состоянии динистор и тринистор проводят ток в одном направлении (как диод), а симмисторы проводят ток в обоих направлениях.

Условия включения и выключения тиристоров

Если к тиристору между анодом и катодом приложить напряжение положительной полярности, то в какой-то момент при определённой величине приложенного напряжения тиристор откроется (то есть сопротивление между анодом катодом в прямом направлении станет близким к нулю). Такое напряжение называется напряжением включения UВКЛ. При подаче напряжения на управляющий электрод UУ, напряжение включения тиристора значительно снижается, поэтому в реальности, так как существует в схеме напряжение питания, для открытия тиристора достаточно податьUУ на управляющий электрод.

Если полярность напряжения питания обратная, то тиристор не откроется.

Выключить тиристор можно только путём снижения анодного напряжения до нуля, или сменив его полярность.

В цепях переменного тока закрытие тиристора происходит при достижении напряжением нулевого значения, когда меняется полярность.

При работе с источниками постоянного тока закрытие тиристора приходится производить принудительно, это делается обычно путём подачи обратного тока и напряжения на тиристор, от предварительно заряженного конденсатора.

При приложении к тиристору обратного напряжения, он будет всё время находиться в закрытом состоянии.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ КЛЮЧАМИ

При помощи ключей можно не только включать и отключать нагрузку, но и управлять средним значением напряжения (Uвых 0)  и тока в нагрузке. Для этого существует несколько методов управления ключами.

Методы импульсного управления

Эти методы основаны на изменении длительности включения и отключения ключа и на изменении частоты включения и отключения ключа.

tи

tп

T

Uвых

пауза

импульс

Uвх

Uвых0

t

tи -  длительность импульса;

tп – длительность паузы;

- период следования импульсов.

При открытом ключе на нагрузке появляется импульс напряжения с длительностью tи, соответствующей времени открытого состояния ключа. При закрытом ключе возникает пауза длительностью tп, соответствующей времени закрытого состояния ключа. В это время напряжение на нагрузке отсутствует, и ток через нагрузку не протекает. Среднее значение напряжения и тока  в нагрузке будет зависеть от продолжительности и частоты включения ключа.

Существует три метода импульсного управления:

1. Широтноимпульсная модуляция (ШИМ). Когда изменяется длительность управляющих импульсов tи (время открытого состояния ключевого элемента КЭ), а частота следования f  ( частота переключения КЭ)   остается неизменной.

2. Частотноимпульсная модуляция (ЧИМ). В процессе которой изменяется частота следования управляющих импульсов f, а их длительность неизменна.

3. Широтно-частотная модуляция (ШЧМ). Когда частота и длительность управляющих импульсов – переменные величины.

Изменяя параметры tи и f можно регулировать Uвых 0.

Наибольшее распространение получил способ ШИМ. При этом среднее значение выходного напряжения  Uвых 0  зависит от соотношения времени открытого tи и закрытого tп состояния ключа КЭ и определяется формулой:

,    где     период следования импульсов.

ШИМ – широтно-импульсный модулятор

ШИМ преобразует напряжение управления еу в импульсы управления транзистором еум.

График, поясняющий зависимость среднего напряжения на нагрузке U0 соотношения длительностей импульсов и пауз.

Фазовое управление тиристорами

3. При фазовом управлении управляющий импульс подается в каждый положительный полупериод напряжения питания. Причем в момент подачи импульса относительно начала полупериода может изменяться.

Напряжение на нагрузке без тиристора.

Управляющий импульс на тиристор подается вначале каждого положительного полупериода

ts -  сдвиг подачи управляющего импульса относительно начала положительного полупериода

При изменении момента подачи ts управляющего сигнала изменяется ширина усеченной полусинусоиды напряжения, т.е. длительность подключения нагрузки питающей сети. В результате регулируется среднее значение напряжения и тока в сети. Такое управление тиристорами называется фазовым.

Реализация фазового управления тиристорами.

Для реализации фазового управления широкое распространение получили так называемые схемы «вертикального» управления. Они обеспечивают широкий диапазон регулирования фазы управляющих импульсов.

ФСУ – фазо-смещающее устройство

Узел системы управления, обеспечивающий изменение момента включения тиристора tS называется фазо-смещающим устройством.

Узел системы, обеспечивающий формирование управляющих импульсов определенной формы (чаще всего прямоугольной) называется выходным формирователем.

ФСУ вертикального типа состоит из генератора развертывающего (опорного напряжения) ГОН, работа которого синхронизирована напряжением питающей сети и компаратора К.

В схеме вертикального управления сравнивается переменное (опорное) напряжение Uоп, чаще всего телообразной формы и постоянное напряжение управления Uу. При равенстве мгновенных значений этих напряжений срабатывает компаратор К и дает команду на формирование управляющего импульса. Компаратор – это устройство, у которого сигнал на выходе появляется при равенстве сигналов на входе. Изменяя напряжение управления Uу изменяем момент наступления равенства этого напряжения и опорного напряжения. Таким образом, напряжением управления можно управлять моментом включения тиристора относительно начала положительного полупериода.

Метод управления тиристорными ключами по числу полупериодов

СУ-схема управления

Схема управления СУ обеспечивает подачу управляющих импульсов количество которых зависит от величины напряжения управления Uу, чем больше Uу тем больше СУ вырабатывает импульсов управления, например:

При Uу=0%  управляющие импульсы не вырабатываются и тринистор закрыт.

При Uу=50% от максимального, вырабатывает количество импульсов которые открывают тринистор на половину цикла, при этом среднее напряжение на нагрузке будет = 50% от максимального.

При Uу=100% от максимального, вырабатывая такое количество импульсов при котором тринистор открывается каждый полупериод и пропускает все полупериоды и при этом среднее напряжение на нагрузке будет максимальным.

Изменяя число управляющих импульсов, можно изменять число полупериодов на нагрузке и тем самым управлять средним значением напряжения на нагрузке и средним значением тока в нагрузке.