БЕСКОНТАКТНЫЕ ПУТЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ДАТЧИКИ)

Общие сведения о бесконтактных датчиках

Путевые переключающие устройства срабатывают в зависимости от приближения к ним каких-либо предметов: механизмов станков, перемещающихся заготовок или обрабатываемых деталей, человека. Они располагаются в определенных точках пути перемещения (путевые выключатели) или в крайних точках: в начале и в конце пути (конечные выключатели).

Их срабатывания приводят к переключениям в схеме управления исполнительными элементами (электромагнитами, электромагнитными муфтами, электродвигателями). Путевые переключающие устройства могут быть контактными и бесконтактными.

В контактных путевых выключателях при достижении механизмом или обрабатываемой деталью определенного положения происходит механическое воздействие на путевой выключатель, что приводит к замыканию или размыканию контактов.

Недостатками контактных выключателей являются:

- износ контактов при замыкании и размыкании;

- износ приводного механизма.

Бесконтактные переключающие устройства более надежные, т.к. при их эксплуатации не осуществляется механического воздействия и в них отсутствуют контакты.

Бесконтактным выключателем (датчиком) называется выключатель, приводимый в действие внешним объектом без механического контакта выключателя и объекта. Коммутация нагрузки производится полупроводниковыми элементами. Все это обеспечивает высокую надёжность работы бесконтактных датчиков.

Бесконтактные концевые выключатели разработаны в противовес механическим и считаются более совершенными устройствами. Они работают на транзисторных ключах, которые в открытом положении обладают небольшим сопротивлением. За счёт применения бесконтактного включения и отключения отсутствует эффект подгорания контакта при разрывании электрической цепи.

Путевые переключатели настроены на срабатывание при попадании в зону чувствительности какого-то определенного объекта.

Классификация и принцип работы  бесконтактных датчиков

По принципу обнаружения приближающихся объектов различают индуктивные, емкостные, оптические, ультразвуковые бесконтактные выключатели (датчики).  Наибольшее применение в промышленности находят индуктивные, ёмкостные, и оптические датчики.

Индуктивные датчики реагируют на приближение металлических электропроводящих объектов.

Ёмкостные реагируют на электропроводящие объекты и диэлектрики  (на твердые материалы, порошкообразные, жидкие, как проводящие электрический ток, так и непроводящие).

Оптические реагируют на пересечение луча света или на контрастную метку.

Конструкция бесконтактных переключателей содержит следующие компоненты: чувствительный элемент; элемент, обрабатывающий сигнал; выходной ключевой элемент.

Как правило, датчики имеют индикатор срабатывания – встроенный светодиод.

Упрощенная функциональная схема индуктивного датчика

Индуктивные бесконтактные выключатели имеют чувствительный элемент в виде катушки индуктивности с открытым в сторону активной поверхности магнитопроводом.

Перед активной поверхностью ВБИ образуется электромагнитное поле.

При внесении металлического объекта в это поле колебания генератора затухают, демодулированное напряжение падает, триггер срабатывает, коммутационный элемент переключается, давая сигнал в систему управления о наличии объекта в зоне контроля.

Электрическая часть датчика помещена в корпус из пластмассы или никелированной латуни. Для обеспечения работоспособности в экстремальных условиях эксплуатации электрическая часть герметизируется компаундом.

Емкостные бесконтактные датчики (выключатели)  имеют чувствительный элемент в виде вынесенных к активной поверхности датчика пластин конденсатора.

Приближение объекта из любого материала к активной поверхности ведет к изменению емкости конденсатора, параметров генератора и в конечном итоге к переключению коммутационного элемента.

Оптический бесконтактный выключатель  имеет собственный излучатель и приемник оптического излучения.

Функциональная схема

Излучатель. Устройство, состоящее из источника оптического излучения, линз и необходимой электрической схемы, создающее оптический луч.

Приемник. Устройство, состоящее из чувствительного элемента, линз и необходимой электрической схемы, воспринимающее оптический луч от излучающего устройства.

Отражатель. Специальное устройство, применяемое для отражения оптического луча к приемному устройству в оптических выключателях типа R.

Общий вид некоторых бесконтактных датчиков (переключателей)

#### Примеры применения индуктивных датчиков

Индуктивные бесконтактные датчики (выключатели)  применяются там, где важна надежная работа оборудования. Срабатывая от металла, они наиболее широко используются в качестве конечных выключателей в станках с ЧПУ, в автоматических линиях.

### Примеры применения емкостных датчиков

Емкостные датчики уровня позволяют контролировать уровень сыпучих и жидких материалов в резервуарах или бункерах. Чувствительный элемент датчиков серии ДНЕ и ДКЕ погружается в материал, а датчики серии ВБЕ реагируют на материал или объект на расстоянии.

Примеры применения оптических датчиков

Оптические бесконтактные датчики серии  находят широкое применение на оборудовании всех отраслей для обнаружения, позиционирования или счета объектов.       Использование в оптических датчиках кодированного инфракрасного излучения позволяет устранить влияние на срабатывание датчиков посторонних источников света.

Основные характеристики бесконтактных датчиков и примеры схем подключений

Основными характеристиками бесконтактных датчиков являются:

-состояние выхода (нормально замкнут, нормально разомкнут);

-расстояние срабатывания;

-напряжение питания (величина и род тока);

-максимальный ток нагрузки;

-максимальная частота срабатывания;

-степень защиты (от воздействия окружающей среды и от соприкосновения человека с токоведущими частями).

Схема подключений датчика с нормально разомкнутым ключом

Схема подключений датчика с  нормально замкнутым ключом

Пример использования бесконтактного датчика в схеме управления

Для обеспечения питания бесконтактного переключателя SQ2 и электромагнитного реле К  используется понижающий трансформатор TV и диодный мост.

Здесь бесконтактный путевой выключатель SQ2 при срабатывании включает промежуточное электромагнитное реле К, которое размыкает свой контакт К в цепи питания катушки контактора КМ. Контактор отключается, его контакты в силовой цепи размыкаются, и электродвигатель М отключается.