БЛОКИ КОММУТАЦИИ

Блок коммутации БКМ-1

БКМ-1предназначен для совместного использования с устройствами, имеющими на выходе транзисторные ключи. Транзисторные ключи подключаются на входы прибора, а на выходе нагрузкой управляют электромагнитные реле через силовые контакты.

Блок обеспечивает возможность управления нагрузкой по 8-ми каналам при максимальном токе нагрузки 7А.

Блок комутации силовых симисторов и тиристоров БКСТ1

Блок БКСТ1 предназначен для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (главным образом с ТЕНами). Позволяет управлять активной нагрузкой при помощи тиристоров или симисторов, как в однофазной, так и в трёхфазной цепях. На вход блока подаются сигналы от управляющих устройств. Это могут быть сигналы напряжения 6В (Выхода Т для управления твердотельным реле), или можно использовать сигнал с выхода транзисторной оптопары или контакт электромагнитного реле, но в этих случаях необходим внешний источник питания напряжением 6 – 30В.

Подключение управляющих сигналов на вход БКСТ1

Схема внешних цепей блока при управлении нагрузкой, включённой звездой, через силовые симисторы:

Схема включения внешних цепей блока при соединении нагрузки треугольником и использовании силовых тиристоров:

*RC-цепь обеспечивает устойчивость к внешним помехам