ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Общие сведения о твердотельных реле

Твердотельные реле представляют собой электронное устройство, предназначенное для бесконтактной коммутации силовых цепей (электродвигателей небольшой мощности, ТЕНов, осветительных приборов, исполнительных механизмов и т.п.).

Они могут использоваться для замены электромагнитных реле, контакторов, пускателей.

По сравнению с электромагнитными реле они обладают более высокой надёжностью, имеют больший ресурс и быстродействие, меньшие габариты и меньший ток управления (1-25 ma), потребляют на 95% меньше энергии, низкую стоимость эксплуатации.

В качестве выходного ключа в твердотельных реле чаще всего используются тринисторы, симисторы и мощные полевые транзисторы.

Для управления выходным элементом (электронным ключом) предусматривается электронная схема управления, в которой делается развязка от входной цепи при помощи оптопары.

В качестве управляющих сигналов используется напряжение (90 – 250В) и переменное сопротивление (470 – 560 кОм).

Большинство из них может работать и на постоянном и на переменном токе.

Реле бывают однофазные и трёхфазные. Большинство из них работает в режиме включено/выключено. Реле с входом «переменный резистор» позволяет реализовать фазовое управление и плавно изменять напряжение и ток нагрузки.

Технические характеристики твердотельных реле

Примеры включения твёрдотельных реле

Пример использования твердотельных реле для управления исполнительным механизмом в системе регулирования

Регулирующий прибор ТРМ 12 подаёт управляющие сигналы на входы твердотельных реле К1 и К2 (на клеммы «3»  и «4»), а выходы реле (клеммы «1» и «2»  через выходные симисторные ключи управляют электродвигателем М исполнительного механизма МЭО.