Реле времени

При замыкании ключа К происходит заряд конденсатора С, на нём начинает повышаться напряжение. При напряжении равном напряжению срабатывания транзистора VT, он открывается, при этом ток протекает через резистор R4 и на нём создаётся падение напряжения. Оно прикладывается к управляющему электроду тиристора VS,тиристор открывается, подключая нагрузку Rн. Промежуток времени от включения ключа К, до открытия тиристора будет зависеть от величины сопротивления R1, R2 и ёмкости конденсатора С. Благодаря диоду VD2 тиристор удерживается во включенном состоянии после срабатывания, независимо от значения нагрузки. Отключение тиристора происходит после размыкания ключа К.