# ТИРИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

# Назначение тиристорных регуляторов

# Регуляторы мощности позволяют плавно изменять среднее значение напряжения на нагрузке, как следствие, управлять током нагрузки. В таких регуляторах последовательно с нагрузкой включен ключевой элемент – тиристор. Мощность в нагрузке регулируется изменением момента времени включения тиристоров. Тиристорами управляет электронная схема управления.

Тиристорный регулятор мощности для ТЭН

Тиристорный регулятор мощности

Тиристорный регулятор мощности с принудительным охлаждением.

Устройство тиристорного регулятора мощности

Устройство тиристорного регулятора мощности

Управление сварочным током.

Включение тиристорных регуляторов мощности.

# Такие регуляторы могут применяться для поддержания температуры  различных видов печей, электронагревателей, нагреваемых элементов оборудования, для управления мощностью универсальных коллекторных двигателей, а также для управления напряжением электрических ламп (диммер),  для управления светом в кино-концертных залах  и управления некоторыми другими видами нагрузок переменного тока.

# Среди примеров применения можно указать:

- сушильные камеры и печи,

- печи для обжига,

- поддержание работы энергосберегающих приборов и ламп и другие варианты использования.

В связи с этим регуляторы мощности распространены везде, где применяются подобные электроприборы:

- нефтегазовая промышленность,

- пластиковое производство,

- производство стекла, керамики и изделий из них,

- лакокрасочная отрасль,

- целлюлозно-бумажная промышленность,

- металлургическая отрасль,

- и др.

Помимо непосредственного управления нагрузкой регуляторы мощности могут выполнять дополнительные функции:

- предотвращение перегрева оборудования при работе,

- защиты от коротких замыканий в сети,

- контроль исправности тиристоров,

- плавный пуск оборудования,

- защита от обрыва фазы.

# Принцип работы тиристорных регуляторов

Различные варианты регуляторов работают по разным схемам. Тиристорные регуляторы, как правило, могут иметь две схемы работы, основанные на принципе переключения тиристоров: фазовая и циклическая.

При фазовом управлении управляющий импульс подается в каждый положительный полупериод напряжения питания. Причем в момент подачи импульса относительно начала полупериода может изменяться. При изменении момента подачи ts управляющего сигнала изменяется ширина усеченной полусинусоиды напряжения, т.е. длительность подключения нагрузки питающей сети. В результате регулируется среднее значение напряжения и тока в сети. Такое управление тиристорами называется фазовым.

Второй метод работы регуляторов мощности (по числу полупериодов, циклический) заключается во включении и выключении тиристоров.  В этом случае мощность будет зависеть от количества полупериодов, в течение которых тиристоры находятся в положении включено в течение цикла.

Схема управления СУ обеспечивает подачу управляющих импульсов количество которых зависит от величины напряжения управления Uу, чем больше Uу тем больше СУ вырабатывает импульсов управления, например:

При Uу=0%  управляющие импульсы не вырабатываются и тиристор закрыт.

При Uу=50% от максимального, вырабатывает количество импульсов которые открывают тиристор на половину цикла, при этом среднее напряжение на нагрузке будет = 50% от максимального.

При Uу=100% от максимального, вырабатывая такое количество импульсов при котором тиристор открывается каждый полупериод и пропускает все полупериоды и при этом среднее напряжение на нагрузке будет максимальным.

Изменяя число управляющих импульсов, можно изменять число полупериодов на нагрузке и тем самым управлять средним значением напряжения на нагрузке и средним значением тока в нагрузке.

При применении симистора будут пропускаться и положительные и отрицательные полупериоды.

## Аналоговый и цифровой регулятор мощности

Аналоговые регуляторы мощности выпускаются 2 разных видов по способу управления мощностью в нагрузке: с фазовым управлением или управлением с коммутацией при переходе тока через ноль (по числу полупериодов).

Цифровой регулятор мощности универсален и способ управления можно выбирать из меню. Входной управляющий сигнал также выбирается пользователем из меню. Все параметры контролируются микропроцессором. Как следствие, цифровой регулятор дороже чем аналоговый.

       Специальная схема в регуляторе контролирует уровень входного напряжения, отслеживая окончание одного полупериода и начало следующего. В такой момент начинается заряд предварительно разряженного времязадающего конденсатора в аналоговом регуляторе мощности. В цифровом регуляторе мощности такое событие генерирует прерывание, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и начинает отсчет времени путем инкреминации счетчика.

В аналоговом регуляторе при достижении нужного напряжения на времязадающем конденсаторе срабатывает пороговый компаратор и выдается импульс на открываение тиристоров, конденсатор быстро разряжается.

В цифровом регуляторе мощности при совпадении содержимого счетчика-таймера с нужным значением формируется внутреннее прерывание, обработчик которого выдает на порт команду на открывание тиристоров.              При фазовом управлении мощностью интервал времени от начала отсчета до импульса открывания тиристоров быть может быть от 0 до 10 мс. В регуляторах мощности с коммутацией при переключении через ноль тиристор открывается сразу в начале каждого полупериода сети, изменяется лишь количество полупериодов, когда тиристор открыт.

Варианты силовых цепей регуляторов

1.Однофазные регулируемые преобразователи переменного напряжения

2.Трёхфазные регулируемые преобразователи переменного напряжения

### Примеры регуляторов мощности

Регуляторы мощности делятся на фазовые и циклические (с переходом через ноль).

Особенности фазовых регуляторов мощности:

- Подходит для индуктивной нагрузки или переменной резистивной (ИК или метал.нагреватели, трансформаторы, угольно-силиконовые нагреватели, лампы)

- Вносит искажения в сетевое напряжение

Особенности циклических регуляторов мощности:

- Подходит для постоянной резистивной или емкостной нагрузки (нагреватели из сплавов, конденсаторы)

- Не оказывает сильного влияния на сетевое напряжение

Наиболее распространенным сегодня вариантом являются фазовые тиристорные регуляторы.

1. SPC1

Тип нагрузки - Резистивная.

Тип регулирования - Циклический (через ноль).

Ток нагрузки (макс.) - 50 А .

Параметры питающего напряжения - 1 фаза, 220 Вольт.

2. DPU

Тип нагрузки - Нагревательные элементы из суперкантала (дисицилида молибдена), молибдена, платины, хрома, углерода никеля. Галогеновые лампы.

Тип регулирования - Циклический, Фазовый

Ток нагрузки (макс.) - 600 А

Параметры питающего напряжения - 1/3 фазы, 110…440 Вольт

3. DSC

Тип нагрузки - Инфракрасные, металлические или из сплавов нагреватели, трансформаторы, угольно-силиконовые нагреватели, лампы накаливания. Резистивная нагрузка, конденсаторная нагрузка.

Тип регулирования - Циклический, Фазовый

Ток нагрузки (макс.) - 65 А

Параметры питающего напряжения - 1 фаза, 220/380/440 Вольт

4. TSC

Тип нагрузки - Инфракрасные, металлические или из сплавов нагреватели, трансформаторы, угольно-силиконовые нагреватели, лампы накаливания. Резистивная нагрузка, конденсаторная нагрузка.

Тип регулирования - Циклический, Фазовый

Ток нагрузки (макс.) - 65 А

Параметры питающего напряжения - 3 фазы, 180…440 Вольт

5. EPS

Тип нагрузки - Инфракрасные, металлические или из сплавов нагреватели, трансформаторы, угольно-силиконовые нагреватели, лампы накаливания. Резистивная нагрузка, конденсаторная нагрузка.

Тип регулирования - Циклический, Фазовый

Ток нагрузки (макс.) - 150 А

Параметры питающего напряжения - 1/2/3 фазы, 180…440 Вольт

6. TPS

Тип нагрузки - Инфракрасные, металлические или из сплавов нагреватели, трансформаторы, угольно-силиконовые нагреватели, лампы накаливания. Резистивная нагрузка, конденсаторная нагрузка.

Тип регулирования - Циклический, Фазовый

Ток нагрузки (макс.) - 200 А

Параметры питающего напряжения - 1/2/3 фазы, 180…440 Вольт

| Однофазные регуляторы мощности WATT Применяются в однофазных сетях, но иногда используют в трехфазных с одновременным включением двух или трех регуляторов по одному в каждой фазе.. | Трехфазные регуляторы мощности WATT Трехфазный тиристорный регулятор мощности WATT используется в системах автоматического изменения и контроля температуры, являющихся частью электронагревательных установок.. |
| --- | --- |
| Цифровые регуляторы мощности T7 и ЕТ7 Применяются для изменения мощности в нагрузке питаемой от сети переменного тока с возможностью индикации и выбора всех параметров из меню на базе микропроцессора.. | Цифровые регуляторы мощности ЕТ6 Применяются для изменения мощности в нагрузке питаемой от сети переменного тока с возможностью индикации и выбора всех параметров из меню на базе микропроцессора 3-фазные с фазовым управлением.. |

Сушильные камеры, где применены тиристорные регуляторы мощности

Шкафы с тиристорными регуляторами на производстве.

Регулятор мощности в шкафу управления

### Преимущества и недостатки тиристорных регуляторов

Тиристорные регуляторы мощности отличаются простотой конструкции и высокой надежностью работы. Невысокая стоимость в сравнении с другими вариантами при этом позволяет подобрать идеальный вариант под существующие требования, предъявляемые технологическими процессами производства.

Регуляторы мощности могут применяться не только для управления параметрами тока, но и для плавного пуска, что позволяет избежать негативного влияния больших пусковых токов.

Тиристорные регуляторы имеют дополнительный ряд преимуществ:

- высокая точность поддержания температуры,

- простая схема работы,

- отсутствие механических контактов,

- функции непрерывного регулирования,

- высокое быстродействие.

Недостатком работы некоторых вариантов регуляторов является создание импульсных помех в рабочей сети. Это связано с принципом действия и с успехом нивелируется с помощью сетевых фильтров. Также очень часто помехи регулятора компенсируются самой электрической сетью.

В случае, когда появление помех критично для работы оборудования, необходимо использовать другие варианты регуляторов мощности.