инверторы

Импульсные преобразователи постоянного напряжения

Импульсные преобразователи постоянного напряжения (ИППН) предназначены для преобразования постоянного напряжения в последовательность импульсов.

Однотактный импульсный преобразователь

При открытии ключевого элемента КЭ (транзистора, тиристора и т.п.) на нагрузке появляется импульс напряжения. Ключом управляет схема управления СУ.

Выходное напряжение таких преобразователей характеризуется

последовательностью импульсов прямоугольной формы с длительностью импульса tи, длительностью паузы tп, амплитуда которых Uвых близка к напряжению питания Uвх периодом следования импульсов T, частотой следования импульсовf=1T  и средним значением выходного напряжения U0.

Двухтактные импульсные преобразователи

Поочередное срабатывание КЭ1 и КЭ2 позволяет менять полярность напряжения на нагрузке, а длительность включения ключей изменяет длительность импульсов.

При открытии ключа КЭ1 ток в первичной обмотке трансформатора TV1 протекает по схеме снизу-вверх и во вторичной обмотке наводится импульс положительной полярности. При открытии ключа КЭ2 и закрытии КЭ1 ток в первичной обмотке трансформатора I2 протекает сверху вниз и во вторичной обмотке наводится импульс отрицательной полярности. Изменяя частоту переключения ключей и соотношение между длительностью импульса и паузы, можно управлять частотой напряжения на нагрузке и средним значением напряжения на нагрузке.

Импульсные преобразователи могут применяться для преобразования постоянного тока в переменный заданного значения и частоты. Такие устройства называются инверторами.

Назначение инверторов

Импульсные преобразователи могут применяться в различных устройствах, например, в импульсных стабилизаторах, в инверторах и других устройствах.

На практике часто возникает задача преобразования постоянного напряжения в переменное напряжение. Процесс преобразования постоянного тока в переменный получил наименование инвертирования, а устройства, осуществляющие это преобразование, называются инверторами.

Инвертор  –  это устройство, преобразующее постоянный ток в переменный заданного значения и частоты.

Термин “инвертирование” происходит от латинского слова invercio - переворачивание, перестановка. Впервые этот термин в преобразовательной технике был применен для обозначения процесса, обратного выпрямлению, и характеризовал процесс, при котором поток электрической энергии источника постоянного тока поочередно изменял свое направление на обратное таким образом, что в приемнике протекал переменный ток.

Таким образом, инверторами называются устройства, преобразующие электрическую энергию постоянного тока в электрическую энергию переменного тока с постоянной или регулируемой частотой по форме приближённого к синусоиде.

Принцип работы инверторов

При включении К1 и К4 к нагрузке прикладывается напряжение слева по схеме +, справа по схеме -. При включении ключей К2 и К3 к нагрузке прикладывается напряжение обратной полярности: слева « - », а справа «+».

Управляя попарным переключением ключей можно изменять частоту напряжения на нагрузке и его среднее значение.

В качестве ключевых элементов в таких устройствах чаще всего используются мощные транзисторы или тиристоры.

При открытии транзисторов VТ1 и VТ4 на нагрузке импульс положительной полярности. При открытии тиристоров VТ2 и VТ3 на нагрузке импульс обратной полярности.

Аналогично работает инвертор на тиристорных ключах.

Классификация инверторов

По форме выходного напряжения  различают инверторы с квадратичной, с трапецевидной и с синусоидальной формой выходного напряжения.

Для подавляющего большинства бытовых приборов не допустимо использовать переменное напряжение с упрощённой формой сигнала.

Синусоида важна для приборов, содержащих электродвигатели, трансформаторы и некоторых телекоммуникационных, измерительных, лабораторных приборов, медицинской аппаратуры, а также профессиональной аудио аппаратуры.

Инверторы принято классифицировать по ряду признаков:

- по числу импульсов противоположной полярности за период выходного напряжения;

- по схеме преобразования (инвертирования);

- по числу фаз вторичной обмотки трансформатора;

- по типу применяемых переключающих вентильных устройств (ключей);

- по способу управления или коммутации переключающими устройствами.

По числу импульсов противоположной полярности за период выходного напряжения различают однотактные и двухтактные инверторы. В однотактных инверторах в приемник за период изменения выходного напряжения из первичной сети постоянного напряжения передается один импульс. В двухтактных инверторах за один период изменения выходного напряжения таких импульсов напряжения передается два.

Под схемой преобразования (инвертирования) понимают схему соединения вентильных элементов и элементов для их коммутации, а также трансформатора и в отдельных случаях входного или выходного фильтра. Работа инвертора и его технико-экономические показатели, в основном, определяются схемой инвертирования, от которой зависят: форма кривой выходного напряжения; форма кривой потребляемого тока; внешняя (или нагрузочная) характеристика; КПД инвертора; допустимое изменение коэффициента мощности нагрузки (указываемого обычно по основной гармонике напряжения на нагрузке); максимальное или мгновенное значения тока нагрузки, определяющие для большинства схем порог устойчивой работы инвертора.

По числу фаз вторичной обмотки трансформатора различают однофазные, двухфазные и трехфазные инверторы.

По типу переключающих вентильных устройств (ключей) различают транзисторные и тиристорные инверторы. Транзисторные инверторы применяют для получения выходной мощности от 20...50 Вт до 1000 Вт. При большей выходной мощности (от 1 до 100 кВт и более), особенно при большом первичном напряжении применяются тиристорные инверторы.

В зависимости от способа управления или коммутации переключающими устройствами различают два основных класса инверторов:

- инверторы с самовозбуждением или автономные инверторы;

- инверторы с независимым возбуждением (ведомые сетью).

Автономный инвертор - это полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного элементами, входящими в состав полупроводникового инвертора.

Ведомый инвертор - это полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного внешними по отношению к полупроводниковому инвертору источниками электрической энергии.

Применение инвертеров

Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав других электронных преобразовательных устройств.

Причем инверторы позволяют получать не статичные параметры тока на выходе, а регулировать его от нуля до максимума.

Примеры применения инвертеров

Получение переменного напряжения, в тех местах, где оно отсутствует, для питания различных устройств (например, для подключения различной бытовой техники).

Инвертор автомобильный преобразует постоянное напряжение бортовой сети (12 В) в переменное напряжение бытовой электросети (220 В).

Осциллограмма выходного напряжения автомобильного инвертора.

Сварочный аппарат, работающий на основе инвертера.

В импульсных блоках питания

В источниках бесперебойного питания ИБП, работающих от аккумулятора.

В преобразователе частоты для управления    скоростью вращения асинхронного электродвигателя.

Высокомощные трёхфазные инверторы применяются в тяговых преобразователях в электроприводе локомотивов, теплоходов, троллейбусов, трамваев, прокатных станов, буровых вышек, в индукторах (установки индукционного нагрева).

Инвертирование применяется на электрифицированных железных дорогах при рекуперативном торможении. В режиме рекуперативного торможения электродвигатели переводятся в генераторный режим. Благодаря энергии движущейся массы поезда генераторы вырабатывают электроэнергию, которая через преобразователи возвращается в тяговую сеть.

Характеристики инверторов

Основными характеристиками, которые позволяют сравнивать между собой различные схемы инверторов, являются:

а) зависимость величины выходного напряжения инвертора от величины напряжения питания постоянного тока при заданном токе приемника:

Uвых = f (Ud) при Iвых = const;

б) зависимость частоты выходного напряжения инвертора от величины напряжения питания при заданном токе нагрузки:

f = j(Ud) приIвых = const;

в) внешняя характеристика инвертора - зависимость выходного напряжения инвертора от величины тока приемника при неизменном напряжении питания:

Uвых = f (Iвых) при Ud = const;

г) выходное сопротивление инвертора (внутреннее), которое определяется по внешней характеристике инвертора:

где DUвых - изменение напряжения на выходе инвертора;

DIвых - изменение тока приемника инвертора.

д) величина выходной мощности инвертора Pвых;

е) коэффициент полезного действия инвертора.

h= Pвых / Pвх ;

Все указанные характеристики для реального инвертора могут быть получены экспериментальным путем.